附件：

全自动煎药机技术参数

1、电压：AC220V±10%  功率：≦3KW  容量：≧20000ml

2、符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。煎药效果有效成份煎出率不小于50%。(以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准)；

3、符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；

4、可预设不少于6种煎药方案；

5、具备先煎后下提示功能，可常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

6、药渣须充分分离；便于清洁，防止药液存留，杜绝交叉感染；

7、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；具有安全卸压阀，超压自动报警，自动卸压自动闭合；

8、相关附件齐全，并列清单说明，满足安装要求。

全自动中药包装机技术参数

1、容量：20000ML  功率：≦2KW  电压：AC220V

2、自动包装；

3、包装温度、包装量自动显示；

4、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

5、包装量为50-250ML无极变量可调包装；

6、包装平均速度≧6袋/分；

7、生产厂家通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE 认证；

8、相关附件齐全，并列清单说明，满足安装要求。